Résolution du travaux pratique

Partie 1

1 .

- Le masque de sous réseau est : 255.255.255.240

- Réseau: 28 bits,Hôte: 32 - 28 = 4 bits

- Le nombre total d’adresse est 16 adresses

- 16 – 2 = 14, on aura 14 hôtes utilisataires

2.

| Sous-Réseau | Adresse Réseau | Plage utilisable | Adresse Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.178.12.0 | 192.178.12.1 → 192.178.12.14 | 192.178.12.15 |
| 2 | 192.178.12.16 | 192.178.12.17 → 192.178.12.30 | 192.178.12.31 |
| 3 | 192.178.12.32 | 192.178.12.33 → 192.178.12.46 | 192.178.12.47 |
| 4 | 192.178.12.48 | 192.178.12.49 → 192.178.12.62 | 192.178.12.63 |

Partie 2 :

1.

| N° | Nom | Ancienne IP | Remarque | Nouvelle IP attribuée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Laptop | 192.178.12.0 ❌ | adresse réseau (interdite) | ✅ 192.178.12.1 |
| 02 | Desktop | 192.178.12.1 ✅ | OK | ✅ 192.178.12.2 |
| 03 | Desktop | 192.178.12.3 ✅ | OK | ✅ 192.178.12.3 |
| 04 | Desktop | 192.178.12.6 ✅ | OK | ✅ 192.178.12.4 |
| 05 | Laptop | 192.178.12.11 ✅ | OK | ✅ 192.178.12.5 |
| 06 | Imprimante | 192.178.12.17 ❌ | hors réseau /28 | ✅ 192.178.12.6 |
| 07 | Serveur | 192.178.12.13 ✅ | OK | ✅ 192.178.12.7 |
| 08 | Serveur | 192.178.12.11 ❌ | doublon | ✅ 192.178.12.8 |
| 09 | Laptop | 192.178.12.14 ✅ | dernière IP valide | ✅ 192.178.12.9 |
| 10 | Imprimante | 192.178.12.15 ❌ | adresse de broadcast (interdite) | ✅ 192.178.12.10 |

2. Je l’ai mis dans cisco en mode pratique

3. tout est connecté

4.

- Machine n°6 (Imprimante) a une IP = 192.178.12.17

Mais mon réseau est : 192.178.12.0/28

  - Plage valide : 192.178.12.1 → 192.178.12.14

Conclusion :
→ L’imprimante n°6 est dans un autre réseau !
→ C’est la machine infiltrée

L’adresse du réseau et le broadcast

Adresse réseau = 192.178.12.16

Adresse broadcast = 192.178.12.31

Machine infiltrée : fait partie du réseau 192.178.12.16/28

.

trouvons

31 = 00011111 en binaire 
   C’est la première moitié de la clé

La suite du code est 5c qui est les premier prefix  de l’adresse MAC

- cryptage

La suite du code est 5c qui est les premier prefix  de l’adresse MAC

Cryptage

Partie 3

1. Nouveau département de 20 hôtes uniques

Pourquoi un sous-réseau en /28 ne suffit pas ?

Un réseau en /28 donne :

- 32 - 28 = 4 bits pour les hôtes

- Nombre total d’adresses : 2⁴ = 16 adresses

- Mais attention :

  - 1 pour l’adresse réseau

  - 1 pour le broadcast

- Donc 14 hôtes utilisables

14 < 20 → pas suffisant

Quel masque de sous-réseau faut-il alors ?

On cherche au minimum 20 hôtes utilisables.

🔢 Calcul :

- 2⁵ = 32 adresses → 30 hôtes (car 32 - 2 pour réseau/broadcast)

- Donc /27 est le plus petit masque suffisant

| Masque | Adresses totales | Hôtes utilisables |
| --- | --- | --- |
| /28 | 16 | 14 |
| /27 ✅ | 32 | 30 |
| /26 | 64 | 62 |

🧠 Justification :

Avec un masque /27, on obtient 5 bits pour les hôtes :

2^5 = 32 adresses totales, soit 30 hôtes possibles.

C’est donc le masque le plus optimisé pour au moins 20 hôtes.

2. Optimisation IP : 10 sous-réseaux de 14 hôtes en /28

Quel est le risque avec le temps ?

Tu veux créer 10 sous-réseaux en /28 à partir de 192.178.12.0/24 :

- Chaque /28 = 16 adresses → 14 hôtes

- 256 adresses en tout (car /24)

- 256 ÷ 16 = 16 sous-réseaux max

Tu veux en utiliser 10 sur 16 → ça passe au début
❗ Mais...

⚠️ Problème potentiel :

Avec l’évolution de l’entreprise, si un sous-réseau a besoin de plus de 14 hôtes, le /28 sera insuffisant.

On  sera obligé de fusionner ou réorganiser, ce qui implique une reconfiguration complexe.

Conclusion : ce plan n’est pas scalable (pas évolutif)

3. Sécurité : adresse réseau & broadcast

Pourquoi on ne les attribue pas ?

- Adresse réseau (ex: 192.178.12.0) : identifie le sous-réseau lui-même. Utilisée dans les tables de routage.

- Adresse broadcast (ex: 192.178.12.15) : utilisée pour envoyer un message à tous les hôtes du sous-réseau.

Elles ont une fonction réseau, pas d’hôte. Si tu les attribues à un hôte → conflit.

Pourquoi bien planifier son sous-réseautage ?

- Évite le gaspillage d’adresses IP
→ Tu donnes juste ce qu’il faut à chaque département

- Améliore la sécurité
→ En isolant les départements critiques dans des VLAN ou sous-réseaux dédiés, tu limites les failles de propagation

- Simplifie le dépannage
→ Si un problème survient, tu sais exactement dans quel bloc il est

4. Dépannage : PC3 ne ping pas les autres

Hypothèse : PC1 et PC2 communiquent → réseau OK

Mais PC3 est isolé. Donc problème local à PC3

Démarche de diagnostic :

a. Vérifier la configuration IP de PC3 :

ipconfig      (Windows)

ifconfig      (Linux)

b. Tester la connectivité locale :

ping 127.0.0.1

→ Vérifie si la carte réseau fonctionne

c. Ping vers un voisin :

ping 192.178.12.3   (adresse de PC1 ou PC2)

d. Vérifie la table ARP :

arp -a

→ Est-ce que PC3 apprend les adresses MAC de ses voisins ?

e. Vérifie le câblage / carte réseau :

- Le câble ou l’interface réseau est-elle activée ?

- LED verte sur la carte ?

f. Optionnel : traceroute

tracert 192.178.12.X